znak sprawy: SPSNPCH-DOE-382-20/20

Załącznik nr  2 A

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego

| Lp. | Nazwa artykułu | Przewidywana ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lampa bakteriobójcza Typ : Lampa przepływowa. Wersja P - bez licznika cyfrowego. Lampa na statywie na kółkach. Emitacja promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie UV-C o dł fali 235,7nm. W przypadku lamp przepływowych oraz poprzez ich konstrukcje, nie jest konieczne opuszczanie pomieszczenia przez pracowników placówki / gabinetu. Szerokie zastosowanie. Przeznaczone do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami wszelkie wymagane certyfikaty. Enorgooszczędna. Dane techniczne : Waga urządzenia: do 13,5 kg Wersja lampy : bakteriobójcza Typ lampy bakteriobójczej : przepływowa Dodatkowe informacje wydajność wentylatora: 199 m3/h Marka ULTRA-VIOL Gwarancja : 2 lata Wymiary wymiary kopuły: 112,5 x 28,5 x 13cm Napięcie zasilania : 230 V 50 Hz Pobor mocy : 145 VA Zasięg działania (natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m) 150 µW/cm2, 18-36 m2 Trwałość promiennika: 8000 h Dezynfekcja kubatura : 45-90 m3/h Typ obudowy IP 20 Element emitujący promieniowanie UV-C 2x55 W Zdjęcie poglądowe: | 3 szt. |
| 2 | Ssak medyczny na wózku Ssak elektryczny Oferowany ssak ma posiadać kółka jezdne zapewniające łatwe przemieszczanie i ergonomię pracy.. DANE TECHNICZNE: - maksymalny przepływ 60 L / min - maksymalne podciśnienie -95 kPa - wymiary 470x740x430mm - waga do 20 kg - napięcie zasilania 230 V / 50 Hz WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: - dwie butle 2L z poliwęglanu (sterylizacja w 120stopniach C) - wskaźnik i regulator podciśnienia - wózek jezdny na kółkach - dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. |
| 3 | Resuscytator wielorazowy silikonowy dla dorosłych Resuscytator worek ambu silikonowy dla dorosłych wielokrotnego użytku Worek AMBU sylikonowy do sterylizacji składa się z: - worka samorozprężalnego - zaworu ze zbiornikiem tlenu - zastawki pacjenta - maski - przewodu tlenowego - ustnika Parametry techniczne: Resuscytator przeznaczony do stosowania u osób dorosłych o minimalnej masie ciała 30 kg. Pozycja; Materiał; Specyfikacja. Zawór ciśnieniowy (bezpieczeństwa); PSF, Silikon; Zawór W / POP-OFF 60 cmH2O. Zawór PEEP; PSF, Silikon; 5~20cmH2O. Worek wentylacyjny – pojemność; Silikon; 1500 ml. Wszystkie zawory dolotowe w jednym zestawie; PSF. Silikon; 22mmOD. Rezerwuar tlenu/ worek; Silikon; 2000 ml. Maska; Silikon; Model 10115. Przewód tlenowy; PVC; Model 30200. - temperatura pracy: -18 ° C ~ 50 ° C - temperatura przechowywania: -40 ° C ~ 60 ° C - opór na wdech: ≤ 5 cmH2O @ 50 LPM - opór na wydech ≤ 5 cmH2O @ 50 LPM - peep valve : 5~20 cmH2O - zawór POP-OFF: uwalniany gdy ciśnienie ≥ 60 ml H2O - martwa przestrzeń < 6 ml - spodziewana wielkość dostawy: do 675 ml - wymiary produktu po złożeniu: 630 mm (długość) x 140 mm (szerokość) x 150 mm (wysokość) - waga: <500 gram Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. |
| 4 | Termometr bezdotykowy Termometr na podczerwień Termometr na podczerwień do bezdotykowego i higienicznego pomiaru temperatury ciała na czole. Szczegóły produktu Termometr na podczerwie Do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała na czole Higieniczny pomiar bez kontaktu ze skórą Oznaczone kolorem ostrzeżenia i dźwięki alarmowe, na przykład przy podwyższonej temperaturze (ponad 37,5 °C) mozliwośc pomiaru temperatury powierzchni przedmiotów Duży, czytelny wyświetlacz LCD Nowoczesny, ergonomiczny kształt Łatwy w obsłudze Pamięć na 20 pomiarów Automatyczne wyłączanie po ok. 1 minucie Interwał między pomiarami: 15 sekund Zalecana odległość od czoła: 1-3 cm Jednostki pomiaru temperatury: °Celsjusza lub °Fahrenheita (możliwość wyboru) Zakres pomiaru temperatury na czole: 32°C - 43°C (89,6°F - 109,4°F) Zakres pomiaru temperatury przedmiotów: 0°C - 100°C (32°F - 199,9°F) Dokładność pomiaru: ±0,2°C/ ±0,4 °F Waga: 100g (bez baterii) Odporny na kapiącą wodę: IP 21 Zasilanie bateryjne (2x baterie alkaliczne AAA 1,5V) Zgodny z normą ISO 80601-2-56 Baterie oraz instrukcja użytkowania w zestawie Zdjęcie poglądowe: | 5 szt. |
| 5 | Ciśnieniomierz ciśnieniomierz elektroniczny do mierzenia ciśnienia z licznymi funkcjami zwiększającymi wygodę i efektywność pomiaru. - Precyzyjny pomiar ciśnienia na ramieniu. - Funkcja automatycznego trzykrotnego pompowania pod rząd (tri-check) w celu wyliczenia wartości średnich. - Inteligentne pompowanie dla optymalnej inflacji i wymaganego ciśnienia. - Duży ekran o wysokim kontraście obrazu. - Funkcja mowy - Pamięć min 60 ostatnich pomiarów, z uśrednianiem miesięcznym i z podziałem na średnie ciśnienie poranne oraz wieczorne (przy pomiarach 3 razy w ciągu dnia). - Możliwy tryb "gościa" do pomiarów ad hoc bez zapisu w pamięci (przycisk M). - Wskaźnik nieregularności bicia serca (np. przy arytmii). - Wskaźnik wykrytego poruszenia ręką. - Skala oceny ciśnienia tętniczego w pełnej zgodności z zaleceniami WHO Uniwersalny rozmiar mankietu na obwód ramienia 22-42 cm pasujący również dla osób otyłych. - W zestawie mankieu XL dla bardzo otyłych (32-48 cm) lub XS dla dzieci (16-22 cm). Pomiar pulsu. - Etui na sprzęt - W zestawie zasilacz ścienny (do zamówienia oddzielnie) Zdjęcie poglądowe: | 5 szt. |