znak sprawy: SPSNPCH-DOE-382-20/20

Załącznik nr  2 B

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych

| Lp. | Nazwa artykułu | Przewidywana ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie Przeznaczenie: Specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne wraz z materacem pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy „Rurowy” z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych lub stale przebywających w domu, mających problem z poruszaniem się, podnoszeniem się lub ułożeniem się na łóżku. Leże na cztery zony sterowane elektroniczne przy użyciu pilota - ruchome części obszaru wezgłowia oraz tułowia, górnego i dolnego odcinka kończyn dolnych oraz nieruchomej części dolnego odcinka kręgosłupa. Cechy: - stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo - estetyczne wykończenie łóżka w kolorze jasnobrązowym - zewnętrzne siłowniki w wersji zabudowanej - 4-cześciowe łamane łoże drewniane - precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące - regulacja wysokości - regulacja kąta zagłówka - stabilne barierki boczne - możliwość transportu pacjenta - montaż, demontaż i transport - wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża - wysięgnik z uchwytem w standardzie Bezpieczeństwo: - podstawowy bezpiecznik we wtyczce zasilania - dodatkowy bezpiecznik wtórny - system izolacji termicznej - precyzyjny pilot z wbudowaną blokadą ustawień - 4 koła transportowe z blokadą - barierki boczne z blokadą opuszczania - specjalny spiralny kabel sieciowy - wspornik zapobiegający skręceniu kabli - system IPX4 (zabezpieczający przed wnikaniem wody - system 24V (niskiego napięcia w siłownikach) Specyfikacja techniczna Waga całkowita do 90kg Wymiar stelaża 90x200cm Wymiar zewnętrzny 103x221cm Bezpieczna ładowność do 170kg -200 kg. Maksymalne obciążenie do 145-155kg Regulacja wysokości 40-81cm Regulacja zagłówka 0o do 70o Zdjęcie poglądowe : | 10 szt. |
| 2 | Szafka przyłóżkowa szafka do zastosowania w stosowana w szpitalach, domach opieki i hospicjach. Przeznaczona do stosowania przez pacjentów. Szafka wykonana z płyty meblowej i wyposażona, w jedną szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z półką i drzwiczkami., okucia w szafce metalowe. Szafka posiadając cztery kółka z czego dwa z blokadą. Wyposażenie: -wykonana w całości z płyty meblowej - blat górny - szuflada na prowadnicach rolkowych - kontenerek z półką i drzwiczkam - okucia metalowe - cztery kółka w tym dwa z blokadą Cechy produktu - ergonomiczny - stabilny i wytrzymały - wykonany z materiału drewnopodobnego - funkcjonalny - przestrzenny - komfortowy Dane techniczne: - szerokość: do 465 mm - głębokość: 455 mm - wysokość: do 850 mm zdjęcie poglądowe: | 10 szt. |